B30平台扭矩矢量控制系统功能规范

| 编 制： |  |
| --- | --- |
| 审 核： |  |
| 会 签： |  |
| 批 准： |  |

文件状态( )： [ ] 草稿 [√ ] 正式发布 [ ] 正在修改

目录

1.文件更新履历	1

2.扭矩矢量控制系统概述	2

3.车辆信号	2

3.1 输入信号	2

3.2 输出报文及信号	8

4.功能策略	12

4.1 四驱功能	12

4.2 ELD功能	14

4.3限滑功能	17

4.4断开功能	23

5.故障策略	23

6. 记录文档	24

1.文件更新履历

| 版本 Version | 作者 Author | 创建日期 Issue Date | 变更描述 Change Description | 审核 Audit | 批准 Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 伊海笛 | 2026.8.14 | 发布评审 | 薛娜娜 | 马江丰 |

2.扭矩矢量控制系统概述

扭矩矢量控制系统接收车速、四轮轮速、方向盘转角、横摆角速度、纵向/横向加速度、发动机扭矩、驾驶模式及ELD请求等已定义信号，识别驾驶员意图和车辆运动状态，计算左右后轮目标扭矩容量，以改善牵引力、转向响应和横摆稳定性。

系统边界：功能主控制器应负责模式仲裁、整车横摆/牵引请求、左右后轮目标扭矩计算、安全降级和模式状态；左右本地控制器应负责各自离合器执行、能力限值、估算扭矩、温度和诊断反馈。VTC_RL与VTC_RR的主从归属当前相互冲突，标记为【待系统架构批准】，不得由本文件在缺少职责矩阵时指定。ESP/ABS提供车辆运动信号并保留制动稳定控制最高优先级；ECM/VCU提供可用驱动扭矩；PTU负责上游断开执行并反馈状态。

【待项目补充】正式系统框图应标明ECM/VCU、ESP/ABS、BCM、仪表、PTU、VTC_RL、VTC_RR、左右离合器及传感器之间的功率流、请求流、反馈流、报文名称和故障降级路径。

3.车辆信号

3.1 输入信号

车速信号（VehSpd）和车速有效位信号（VehSpdVld）：

| 信号名称： VehSpd（ABS3） |  | 信号名称： VehSpdVld（ABS3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0x14D5 | Valid values | 0x0 | Invalid values |
| 0x14D6-0x1FFF | Reserved | 0x1 | Valid values |

备注：下文所述与差速锁锁止、超速警报、解锁及拒绝锁止策略相关的车速阈值均指车辆表显车速。

轮速信号(四个):

| 信号名称： FLWheelSp（ABS1）（左前轮轮速） |  | 信号名称： FRWheelSpd（ABS1）（右前轮轮速） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0x14D5 | Valid values | 0x0000-0x14D5 | Valid values |
| 0x14D6-0x1FFF | Reserved | 0x14D6-0x1FFF | Invalid values |
| 信号名称： RLWheelSpd（ABS2）（左后轮轮速） |  | 信号名称： RRWheelSpd（ABS2）（右后轮轮速） |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0x14D5 | Valid values | 0x0000-0x14D5 | Valid values |
| 0x14D6-0x1FFF | Reserved | 0x14D6-0x1FFF | Invalid values |

轮速有效位信号(四个)：

| 信号名称： FLWheelSpdVld（ABS1）（左前轮轮速有效值） |  | 信号名称： FRWheelSpdVld（ABS1）（右前轮轮速有效值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid values | 0x0 | Invalid values |
| 0x1 | Valid values | 0x1 | Valid values |
| 信号名称： RLWheelSpdVld（ABS2）（左后轮轮速有效值） |  | 信号名称： RRWheelSpdVld（ABS2）（右后轮轮速有效值） |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid values | 0x0 | Invalid values |
| 0x1 | Valid values | 0x1 | Valid values |

左前轮驾驶方向

| 信号名称：FLWheelDriveDirection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Forward |
| 0x2 | Backward | 0x4 | Stop |

右前轮驾驶方向

| 信号名称：FRWheelDriveDirection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Forward |
| 0x2 | Backward | 0x4 | Stop |

左后轮驾驶方向

| 信号名称：RLWheelDriveDirection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Forward |
| 0x2 | Backward | 0x4 | Stop |

右后轮驾驶方向

| 信号名称：RRWheelDriveDirection |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Forward |
| 0x2 | Backward | 0x4 | Stop |

发动机转速信号

| 信号名称： EngSpd |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0xFFFF | Valid values |

车辆总行驶距离

| 信号名称： IP_VehTotDistance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x000000-0x98967F | 0-9999999-km | 0x989680-0xFFFFFE | Reserved |
| 0xFFFFFF | Invalid |  |  |

时间模块

| 信号名称：TimeMod |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | 24 |
| 0x1 | 12 |

时间指数

| 信号名称：TimeIndcn |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | am |
| 0x1 | pm |

时间_小时

| 信号名称：Time_Hour |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x17 | Valid_values |
| 0x1F | Invalid |

时间_分钟

| 信号名称：Time_Minutes |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x3B | Valid_values |
| 0x3F | Invalid |

时间_秒

| 信号名称：Time_Second |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x3B | Valid_values |
| 0x3F | Invalid |

时间_年_左:

| 信号名称：Time_Year_Left |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x9 | Valid year | 0xA-0xE | Reserved |
| 0xF | Invalid |  |  |

时间_年_右:

| 信号名称：Time_Year_Right |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x9 | Valid year | 0xA-0xE | Reserved |
| 0xF | Invalid |  |  |

时间_月

| 信号名称：Time_Month |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1-0xC | Valid month |
| 0xD-0xF | Reserved |  |  |

时间_天

| 信号名称：Time_Day |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1-0x1F | Valid_values |

VTC开关信号（RearELDLckSwtReq(BCM6)）：

| 信号名称：RearELDLckSwtReq(BCM6) |  |
| --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | No Request |
| 0x1 | Request |

驾驶模式信号（DrivingModDis(ESP2)）：

| 信号名称：DrivingModDis(ESP2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x00 | No_Terrain_Control | 0x10 | Stand_2H |
| 0x01 | Standard | 0x11 | Noviciate |
| 0x02 | Sport | 0x12 | Stand_4H |
| 0x03 | Snow_Nex | 0x13 | Snow_4H |
| 0x04 | Expert | 0x14 | Normal_4L |
| 0x05 | Deep_Mud | 0x15 | Rock_4L |
| 0x06 | 2H | 0x16 | Pothole_4L |
| 0x07 | Soft_sand | 0x17 | Mud/Sand_4L |
| 0x08 | 4H | 0x18 | Mountain_4L |
| 0x09 | 4L | 0x19 | Turbo |
| 0x0A | Economic | 0x1A | Race |
| 0x0B | Snow_ESOF | 0x1B | Grass/Gravel |
| 0x0C | Snow_TOD | 0x1C | Uneven_Nex |
| 0x0D | Off_road | 0x1D | Wade_4H |
| 0x0E | Sport+ | 0x1E | Wade_4L |
| 0x0F | Invalid_Value | 0x1F | Climb_4L |

转弯辅助信号（TAB_Sts(ESP2)TAB状态）：

| 信号名称：TAB_Sts(ESP2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Function OFF | 0x1 | Standby |
| 0x2 | Active | 0x4 | Failure |

发动机净扭矩信号(NetEngTrq(ECM4))

| 信号名称：NetEngTrq(ECM4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0xFFFE | Valid_values | 0xFFFF | Invalid |

方向盘转角(SteerWheelAng(CSA2)):

| 信号名称：SteerWheelAng(CSA2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x1E78 | Valid_value | 0x7FFF | Invalid_value |

方向盘转角符号(SteerWheelAngSign(CSA2)):

| 信号名称：SteerWheelAng(CSA2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Left (Positive) | 0x1 | Right (Negative) |
| 0x1E79-0x7FFE | Reserved |  |  |

纵向加速度(VehLgtAccel(ABM2)):

| 信号名称：VehLgtAccel(ABM2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0xAC22 | Valid_value | 0xAC23-0xFFFF | Reserved |

横向加速度(VehLatAccel(ABM2)):

| 信号名称：VehLatAccel(ABM2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0xAC22 | Valid_value | 0xAC23-0xFFFF | Reserved |

纵向加速度有效值(VehLgtAccelVld(ABM2))

| 信号名称：VehLgtAccelVld(ABM2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Valid |

横向加速度有效值(VehLatAccelVld(ABM2)):

| 信号名称：VehLatAccelVld(ABM2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Invalid | 0x1 | Valid |

车辆横摆角速度(VehYawRate(ABM2)):

| 信号名称：VehYawRate(ABM2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0000-0x4421 | Valid Value | 0x4422-0xFFFF | Reserved |

接口基线要求：本章信号表仅用于说明功能使用关系，DrivingModDis、DrivingModeReq_ESP和DrivingModReq_ESP的名称及请求/实际/显示语义存在冲突，正式名称为【待发布DBC确认】，本次修订不对其作强制统一。位长度、起始位、字节序、分辨率、偏置、单位、物理范围、初始值、无效值、周期、超时和发送节点必须以已批准DBC/ICD为准。DBC/ICD版本当前为【待项目补充】。VehYawRate及所有控制输入必须具有明确的有效性、超时和恢复规则；无有效性定义的信号不得用于闭环控制。参与同一控制计算的车速、轮速、转角、横摆和加速度信号必须按时间戳/数据年龄同步，超过同步窗口的数据不得组合使用。里程和日历时间仅用于诊断记录，不参与动态控制。

3.2 输出报文及信号

ELD1、TOD1、VTC_RL1和VTC_RR1的标称周期为20 ms。扭矩请求闭环是否允许使用20 ms周期，须通过包含最坏时延和抖动的稳定性验证；如不能满足，应将动态扭矩请求周期缩短至不大于10 ms。各报文的超时、最大数据年龄、滚动计数器、CRC/Data ID、允许丢帧数、重复/乱序处理和恢复条件应在通信安全规范中定义，当前为【待网络与DBC负责人补充】。

报文ELD1(ID:0x152):

| 信号名称：ELDFaultSts（ELD故障状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Normal Operation | 0x1 | Critical Fault |
| 0x2 | Partial Fault (No Front ELocker Control) | 0x3-0x4 0x6-0xE | Reserved |
| 0x5 | Partial Fault (No Degradation) | 0xF | Invalid |
| 信号名称：ELDFault（ELD故障） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Normal Operation | 0x1-0xFE | Valid Value |
| 0xFF | Invalid |  |  |
| 信号名称：RearELDLckSts（后ELD锁止状态） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | UnLocked | 0x1 | 0x1:Locked |
| 0x2 | Over-Speed Warning | 0x3 | Driving Mode Select Error |
| 0x4 | Lock Request Deny | 0x5-0xD | Reserved |
| 0xE | Fault | 0xF | Invalid |

报文TOD1(ID:0x251):

| 信号名称：ExternalReqIgnored(外部请求忽略) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | External_requests_being_accepted | 0x1 | External_requests_not_being_accepted |
| 信号名称：DiagLmpReq（诊断灯请求） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Lamp_is_not_being_requested | 0x1 | Lamp_is_being_requested |
| 信号名称：CouplingThermWarning（耦合热警告） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | No_coupling_thermal_failsafe | 0x1 | coupling_thermal_failsafe |
| 信号名称：CouplingFaultSts（耦合故障状态） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | 0x0:Normal_Operating_Mode | 0x1 | Reduced_coupling_functionality |
| 0x2 | Temporary_coupling_failure | 0x3 | Permanent_coupling_failure |
| 信号名称：ActuatorFailSts（执行器故障状态） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Not_failure | 0x1 | Failure |
| 信号名称：AWDOperMod（全轮驱动操纵模式） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Reserved | 0x1 | System_Fault |
| 0x2 | Auto1 | 0x3 | Auto2 |
| 0x4 | Auto3 | 0x5 | Auto4 |
| 0x6 | _2H |  |  |
| 信号名称：EstimatedTorque（估计扭矩） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0-0x2EE0 | Valid_value | 0x2EE1-0xFFFE | Reserved |
| 0xFFFF | Invalid_value |  |  |

报文VTC_RL1(ID:0x160):

注：第3章所述“VTC_RR主控”与第4章所述“左侧主控”及VTC_RL1报文方向相互冲突。VTC_RL/VTC_RR主从关系、左右执行器归属和指令方向均为【待系统架构及DBC批准】。批准后的功能主控负责左右目标扭矩、模式仲裁和安全降级；对侧控制器反馈本地能力、估算扭矩、温度和诊断。确认前不得据此开展软件接口冻结。

| 信号名称：VTCClutchTrqReq_R（左矢量扭矩控制器请求右侧扭矩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1-0x5DC1 | Valid_values |
| 0x7FFF | Invalid |  |  |
| 信号名称：VTCClutchOpenReq_R（左侧执行器向右侧执行器请求断开） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Run |
| 0x2 | Fastopen |  |  |

报文VTC_RR1(ID:0x161):

| 信号名称：VTCSystemType_R（右侧扭矩控制器四驱系统类型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Part_Time_2_Speed_RWD |
| 0x2 | Passive_2_Speed_AWD | 0x3 | Active_Single_Speed_FWD |
| 0x4 | Active_Single_Speed_RWD | 0x5 | Active_2_Speed_RWD |
| 信号名称：VTCCouplingFaultSts_R（右侧扭矩控制器Coupling故障标志） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Normal_Operating_Mode |
| 0x2 | Reduced_coupling_functionality | 0x3 | Temporary_coupling_failure |
| 0x4 | Permanent_coupling_failure |  |  |
| 信号名称：VTCCouplingThermWarning_R（右侧扭矩控制器Coupling过热标志） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | No_coupling_thermal_failsafe |
| 0x2 | coupling_thermal_failsafe |  |  |
| 信号名称：VTCDiagLmpReq_R（右侧扭矩控制器诊断灯标志） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Lamp_is_not_being_requested |
| 0x2 | Lamp_is_being_requested |  |  |
| 信号名称：VTCExternalReqIgnored_R（右侧扭矩控制器是否接收外部请求标志） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | External_Requests_being_accepted |
| 0x2 | External_Requests_not_being_accepted |  |  |
| 信号名称：VTCActuatorFailSts_R（右侧扭矩控制器故障标志） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Not_failure |
| 0x2 | Failure |  |  |
| 信号名称：VTCAWDOperMod_R（右侧扭矩控制器工作模式） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | System_Fault |
| 0x2 | Auto1 | 0x3 | Auto2 |
| 0x4 | Auto3 | 0x5 | Auto4 |
| 0x6 | 2H |  |  |
| 信号名称：VTCEstimatedTorque_R（右侧扭矩控制器Coupling估算扭矩） |  |  |  |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1-0x2EE1 | Valid_values |
| 0x3FFF | Invalid |  |  |

4.功能策略

4.1 四驱功能

驾驶模式用于选择后轴基础扭矩容量、最大允许扭矩容量、扭矩变化率及横摆/牵引控制标定组。经批准的功能主控制器应在模式、热状态、故障状态和执行器能力约束内计算左右目标扭矩，不得仅根据离合器压紧百分比直接判定实际轮端扭矩。

经批准的功能主控制器接收ESP2（Message ID: 0x145）发送的驾驶模式信号【正式信号名及语义待DBC确认】，并将有效驾驶模式映射为Auto1、Auto2、Auto3、Auto4或2H，通过TOD1（Message ID: 0x251）发布已达成模式。Auto2～Auto4的基础值和最大值为初始归一化标定，不代表实际压紧力或轮端扭矩；软件实施前必须由供应商提供的离合器扭矩容量模型换算为N·m，并完成机械、热和整车试验确认。

| 地形模式 | ESP地形模式请求 |  | 矢量模式状态信号 |  | 左离合器归一化扭矩容量上限（初始标定） | 右离合器归一化扭矩容量上限（初始标定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DrivingModeReq_ESP | 信号值 | AWDOperMode | 信号值 |  |  |
| 标准 | Standard | 0x1 | Auto2 | 0x3 | 35%（可标定） | 35%（可标定） |
| 运动 | Sport | 0x2 | Auto3 | 0x4 | 50%（可标定） | 50%（可标定） |
| 雪地 | Snow | 0x3 | Auto2 | 0x3 | 35%（可标定） | 35%（可标定） |
| 泥地 | Deep Mud | 0x5 | Auto4 | 0x5 | 75%（可标定） | 75%（可标定） |
| 沙地 | Soft Sand | 0x7 | Auto4 | 0x5 | 75%（可标定） | 75%（可标定） |
| 越野 | Off Road | 0xD | Auto4 | 0x5 | 75%（可标定） | 75%（可标定） |
| 经济 | Economic | 0xA | 2H | 0x6 | 0 | 0 |
| 狂暴 | Turbo | 0x19 | Auto3 | 0x4 | 50%（可标定） | 50%（可标定） |
| 赛道 | Race | 0x1A | Auto3 | 0x4 | 50%（可标定） | 50%（可标定） |
| 草地/砾石 | Grass/Gravel | 0x1B | Auto3 | 0x4 | 50%（可标定） | 50%（可标定） |
| 凹凸 | Uneven_Nex | 0x1C | Auto4 | 0x5 | 75%（可标定） | 75%（可标定） |

注：1、进入2H时，VTC通信和监控功能保持供电，依次停止新增扭矩、按受控斜率将左右离合器扭矩容量降至零、确认两侧离合器打开、请求并确认PTU断开，随后发布AWDOperMode=0x6。完成确认后可以关闭执行器功率级，但控制器必须保留模式接收、状态上报、故障监控和重新接合唤醒能力。

2、Auto1仅表示ELD已确认锁止。VTC不得使用固定50%压紧比例或电机位置百分比认定刚性连接；只有左右离合器实际扭矩容量均高于当前输入扭矩及安全裕量、位置/压力反馈有效、左右滑差低于标定阈值并持续满足确认时间，方可发布Auto1和Locked。连续工作能力、最大滑差、温度、磨损降额和超时条件均为【待供应商及整车试验补充】。

在现有DBC未拆分状态前，软件必须另行维护RearELDPhysicalState=Unlocked/Locking/Locked/Unlocking/Unknown。RearELDLckSts=0x2时物理状态仍为Locked；0x3或0x4只表示请求结果，物理状态保持请求前状态；0xE表示故障且物理状态按反馈判定，不得由单一枚举同时推断请求结果和实际离合器状态。

驾驶模式、ELD请求和ELD物理状态应联合仲裁。下表中Auto2～Auto4及2H表示无ELD锁止请求时的基础模式；Auto1只能由ELD状态机在物理锁止确认后发布，不能由雪地、泥地、沙地或凹凸等驾驶模式直接决定。VTC_R中的VTCAWDOperMod_R应与TOD1中的AWDOperMode保持一致。

| DrivingModeReq_ESP | TOD1(AWDOperMode) | ELD (RearELDLckSts) | VTC_R (VTCAWDOperMod_R) |
| --- | --- | --- | --- |
| ELD请求已接受且物理状态已确认锁止 | Auto1(0x2) | Locked/OverSpeedWarning/(0x1/0x2) | Auto1(0x2) |
| 标准、雪地 | Auto2(0x3) | UnLocked /DrivingMode SelectError/Lock RequestDeny (0x0/0x3/0x4) | Auto2(0x3) |
| 运动、狂暴、赛道、草地/砾石 | Auto3(0x4) | UnLocked /DrivingMode SelectError/Lock RequestDeny (0x0/0x3/0x4) | Auto3(0x4) |
| 泥地、沙地、越野、凹凸 | Auto4(0x5) | UnLocked /DrivingMode SelectError/Lock RequestDeny (0x0/0x3/0x4) | Auto4(0x5) |
| 经济 | 2H(0x6) | UnLocked (0x0) | 2H(0x6) |

4.2 ELD功能

4.2.1 ELD锁止

手动锁止：

1）上锁条件：下述条件同时满足时，认为当前状态满足按键锁止条件，即按下锁止按键会允许进入ELD锁止工况。

①车速低于可标定锁止允许阈值V_lock_on并持续t_lock_on；V_lock_on必须低于超速解锁阈值，具体数值须依据离合器差速能力、热能力、HARA和整车试验批准。

②TAB_Sts有效且等于Function OFF（0x0）。TAB处于Standby、Active、Failure、Invalid或超时状态时禁止新锁止。

③ManualLockAllowed为真；本版本仅允许Snow、Deep Mud和Soft Sand进行手动锁止。Uneven_Nex只产生自动锁止请求，Off Road保持Auto4且不允许手动锁止。最终模式许可矩阵须经整车功能负责人批准。

发出左右离合器锁止请求。请求期间保持上一物理状态，不得立即发布Locked；仅当两侧位置/压力、估算扭矩容量、滑差、温度和确认时间均满足锁止判据时，才发布RearELDLckSts=0x1和AWDOperMode=0x2。超过最大接合时间仍未确认时，应受控卸载扭矩并进入故障处理。

联动锁止：

下述条件同时满足时，认为当前状态满足按键锁止条件。

①车速低于可标定锁止允许阈值V_lock_on并持续t_lock_on；

②TAB_Sts有效且等于Function OFF（0x0）；TAB为Failure或通信无效时禁止联动锁止。

完成新驾驶模式校验后，先取消原模式请求，再计算Uneven_Nex自动锁止请求，并根据车速、TAB、热状态、故障和执行器可用状态进行唯一仲裁。仲裁允许时发出左右锁止请求；只有物理锁止确认后才发布RearELDLckSts=0x1和AWDOperMode=0x2。

当车速不满足V_lock_on条件且切换至Uneven_Nex时，应拒绝本次自动锁止请求，保持Auto4及当前离合器目标，发布对应拒绝结果并终止该请求。车速随后降低不得自动恢复已拒绝请求；只有重新产生有效模式转换或新的锁止请求后才能再次仲裁。

4.2.2拒绝锁止

车速过高拒锁：

1）拒锁条件：下述条件满足时，认为当前状态不满足按键锁止条件，即按下锁止按键会拒绝进入ELD锁止工况。

①车速不低于V_lock_on，或车速信号无效/超时。

当前状态不满足锁止条件时，按键请求应被拒绝并立即终止，不得切换到Auto1。左右离合器保持请求前目标，TOD1保持请求前已达成模式；RearELDLckSts=0x4及HMI提示保持3 s后返回与实际物理状态一致的状态值。

驾驶模式选择错误拒锁：

1）拒锁条件：下述条件任一条满足时，认为当前状态不满足按键锁止条件，即按下锁止按键会拒绝进入ELD锁止工况。

①TAB_Sts等于Standby（0x1）、Active（0x2）、Failure（0x4）、Invalid或通信超时；

②手动锁止仅允许Snow、Deep Mud和Soft Sand；其他模式的按键锁止请求均按模式不允许处理。Uneven_Nex的自动请求按独立仲裁路径处理。

当ManualLockAllowed为假时，拒绝按键锁止并保持请求前离合器目标及AWD模式，RearELDLckSts=0x3保持3 s后返回与实际物理状态一致的状态值。不得从Auto1切换，因为被拒绝请求不应进入Auto1；不得在3 s后错误使用0x4代替0x3。

4.2.3超速报警

超速状态：

1）超速报警条件：

已确认锁止状态下，当车速达到V_warn_on并持续t_warn_on且尚未达到V_unlock_on时，保持当前锁止目标，发布RearELDLckSts=0x2和AWDOperMode=0x2。报警状态不改变物理状态；若任何安全、热或故障条件要求解锁，应立即转入受控解锁。

2）重新锁止策略：

报警状态下，当车速低于V_warn_off并持续t_warn_off，且V_warn_off<V_warn_on、锁止确认仍有效时，恢复发布RearELDLckSts=0x1。V_lock_on、V_warn_on、V_warn_off、V_unlock_on及持续时间均为可标定参数，释放值须经供应商能力、HARA、热试验和整车验证批准。

4.2.4 解锁

超速解锁：

已确认锁止状态下，当车速达到V_unlock_on并持续t_unlock_on时，按规定斜率卸载左右离合器扭矩并确认打开，随后发布RearELDLckSts=0x0并恢复当前驾驶模式对应的AWD模式。超速解锁后即使车速降低也不得自动恢复原锁止请求。

手动解锁：

在ELD锁止工况下，按下锁止按键，实现手动解锁（超速报警状态按下锁止按键也可实现手动解锁），即退出ELD锁止工况，Message ID 0x152:发送状态值“UnLocked （RearELDLckSts =0x0)” ，Message ID 0x251:由Auto1 (AWDOperMode =0x2)切换至锁止前矢量模式状态值供仪表、开关、ESP进行逻辑判断使用。

联动解锁：

驾驶模式编码变化时，应按“校验新模式→取消原模式请求→计算新ELD请求→结合车速、TAB、热状态、故障和执行器状态仲裁→生成唯一目标状态”的顺序处理。仅在最终目标不要求ELD锁止时受控解锁；切换至Uneven_Nex不得同时触发无条件解锁和自动锁止。

4.2.5锁止特殊情况

特殊脱困控制只有在轮速及车速信号有效、单轮驱动滑移率持续超过进入阈值、另一侧仍有可用附着、离合器热状态允许且请求持续时间未超限时方可启用。控制量必须采用离合器目标扭矩容量（N·m）及变化率限值，不得使用固定100%/50%压紧比例。退出条件、最长持续时间、重试次数、滑摩能量、热降额及故障回退均为【待控制、安全及供应商联合标定】。

4.3限滑功能

在Auto2、Auto3和Auto4下，经批准的功能主控制器根据已定义且有效的车速、轮速、方向盘转角、横摆角速度、纵向/横向加速度、发动机净扭矩和驾驶模式进行控制。道路曲率、坡度、侧倾、加速踏板等未定义输入不得用于本版本算法。“最优、实时、精准、自适应”等不可验证表述改为由后续需求ID规定的跟踪误差、响应时间、稳定时间和可用率指标。

4.3.1高速过弯/紧急避障：

经批准的功能主控制器计算参考横摆角速度与实测横摆角速度的有符号误差，达到进入阈值并满足持续时间后生成目标横摆力矩和左右目标扭矩容量。整车控制层不得直接输出电机电流；离合器本地控制器依据经标定的扭矩容量到位置/压力/电流映射执行。

ω_ref = V_x·δ_f / (L + K_us·V_x²)

K_us = (m/L)·(l_r/C_f − l_f/C_r)，K_us的单位为s²/m；优先采用ISO 4138稳态转向试验辨识值。

V_ch = sqrt(L/K_us)；等价形式：ω_ref = (V_x/L)·δ_f / [1 + (V_x/V_ch)²]。

变量含义与取值方式：

- ω_ref：理想/目标横摆角速度 [rad/s]，控制器计算输出。

- V：车速 [m/s]，取自 VehSpd(ABS3) 信号（注意单位换算）。

- δ：前轮转角 [rad]，由 SteerWheelAng(CSA2) 经转向系统总传动比换算θ=δ*i。

- L：轴距 [m]，整车固定参数，取自总布置/DTS。

- m：整车质量 [kg]，整车参数，建议按实际载荷做修正。

- l_f / l_r：质心到前/后轴距离 [m]，由轴距与前后轴荷（整车称重）求得：l_f = L·(后轴荷/整车质量)、l_r = L·(前轴荷/整车质量)。

- C_f / C_r：前/后轴等效侧偏刚度 [N/rad]，由轮胎侧偏刚度（轮胎厂数据/Pacejka 拟合）× 每轴轮胎数，或整车试验辨识。

- K_us：不足转向梯度[s²/m]，优先采用ISO 4138整车稳态转向试验辨识；工程初期可按K_us=(m/L)·(l_r/C_f−l_f/C_r)估算。不得同时使用不同量纲定义。

- V_ch：特征车速[m/s]，V_ch=sqrt(L/K_us)，仅在K_us>0时使用；K_us≤0时应采用经验证的查表参考模型及稳定性限幅。

4.3.1.1控制触发条件:

1）控制器处于矢量控制模式，即Message ID:0x251 发送的状态值为Auto2、Auto3、Auto4（AWDOperMod=0x3/0x4/0x5）中任一一个状态；

2）|SteerWheelAng|大于可标定进入阈值δ_sw,on；前轮转角δ_f应通过经批准的转向系统映射δ_f=f(SteerWheelAng,V_x)获得，不得仅使用固定传动比覆盖全工作域。

3）定义有符号横摆误差e_r=ω_ref−ω_actual；当|e_r|超过车速相关进入阈值e_r,on(V_x)并持续t_yaw,on后允许介入。控制方向必须由e_r符号确定，绝对值仅用于阈值判断。t_yaw,on不得以0 ms作为释放标定。

【待控制设计确认】横摆控制律至少应定义前馈项、反馈控制器、增益调度、积分抗饱和、输出限幅、变化率限制及ESP仲裁。目标横摆力矩到左右轮/离合器目标扭矩的物理映射、可实现范围和饱和后的优先级须在控制设计规范中给出，完成前本节不得进入软件编码。

参考横摆角速度必须受可用附着和稳定边界限制，例如|ω_ref|不超过μ_est·g/max(V_x,V_min)，并在质心侧偏角估计超过安全边界时优先降低目标横摆响应。μ_est、侧偏角估算方法、阈值及失效回退为【待车辆动力学与ESP负责人确认】。

稳态二自由度模型只能生成基础参考值，不足以证明紧急避障瞬态性能。在完成ISO 7401类瞬态试验、时延稳定性分析及ESP联合标定前，本功能名称限定为“高速转弯横摆辅助”，不得宣称覆盖紧急避障。

车速分段线性阈值表——横摆角速度偏差

| 车速分段 | 角速度偏差阈值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0-30 km/h | 0.0524 rad/s（可标定） | 低速大转角（如泊车），允许较大偏差，不轻易介入 |
| 30-60 km/h | 0.0262 rad/s（可标定） | 市区行驶，中等灵敏度 |
| 60-100 km/h | 0.0175 rad/s（可标定） | 快速路，偏差容忍度降低 |
| 100-140 km/h | 0.0105rad/s（可标定） | 高速行驶，严格跟踪理想横摆 |
| 140 km/h | 0.0070rad/s（可标定） | 极高速，仅允许微小偏差 |

注：阈值采用相邻车速断点的线性插值。例如45 km/h位于30～60 km/h区间，阈值为0.0262−(45−30)/(60−30)×(0.0262−0.0175)=0.02185 rad/s。表中数值仅为初始标定建议，须通过稳定性分析和整车试验批准。功能主控制器归属为【待系统架构批准】。

上述条件同时满足时，控制器介入，执行高速过弯/紧急避障策略。

识别Message ID:0x0A1中SteerWheelAngSign信号值和方向盘转角的正负（需明确方向盘转角正负值与转向的关系），共同作为判定车辆转向的主要依据；在Message ID:0x0A1中SteerWheelAngSign信号值失效时，依据方向盘转角的正负判定车辆转向方向。

如：

当SteerWheelAngSign=0x0且方向盘转角有效并满足一致性检查时判定车辆左转。功能主控制器根据有符号横摆误差计算左右目标扭矩；如需增加右侧扭矩，VTCClutchTrqReq_R仅承载右侧目标扭矩，VTCEstimatedTorque_R反馈右侧估算扭矩和执行状态。报文发送节点以批准DBC为准；VTCClutchTrqReq_R不得用于发送左侧扭矩。

当SteerWheelAngSign=0x1且方向盘转角有效并满足一致性检查时判定车辆右转。左侧目标由左侧本地执行通道控制；VTCClutchTrqReq_R仍仅承载独立计算的右侧目标扭矩，发送节点和主从关系以批准DBC/架构为准。VTCClutchOpenReq_R只用于Run/Fastopen状态协调，不得作为每次横摆控制介入的启动脉冲；VTCExternalReqIgnored_R仅表示请求是否被接受。

离合器目标扭矩容量、估算扭矩及电机控制量之间的模型必须在软件释放前由供应商台架和整车试验建立，输入至少包括执行器位置/压力、电机电流、离合器滑差和温度，并规定精度、响应时间、滞回、磨损补偿、无效条件及在线偏差监控。该模型不得作为发布后的未定义后续工作。

4.3.1.2 退出条件：

当|e_r|低于退出阈值e_r,off(V_x)并持续t_yaw,off（初始建议200 ms、可标定），或模式/输入有效性/热状态/故障状态不再满足介入条件时，按受控斜率退出横摆控制并恢复基础模式。应满足e_r,off<e_r,on形成迟滞，退出不得发生在横摆误差仍大于进入阈值时。

过弯路况控制流程如下图所示。

4.3.2湿滑/冰雪路面起步/加速

VTC_RL分别计算左右后轮驱动滑移率，并在达到预控制阈值时限制打滑侧允许扭矩，在另一侧附着、横摆稳定、传动和热能力允许时重新分配剩余后轴扭矩。滑移控制输出为单侧允许扭矩上限，不得直接输出电机电流；横摆稳定性约束优先于牵引力提升。

滑移率计算公式;

驱动滑移率定义：s_i=(R_e·ω_i−v_x,i)/max(R_e·ω_i, v_x,i, v_ε)。其中v_x,i为考虑横摆运动后的车轮中心纵向参考速度，v_ε用于避免低速除零；低速区应改用轮速差和轮加速度判据。

s:滑移率；

v:车速；

w:轮速；

r:车轮半径。

4.3.2.1控制触发条件:

1）控制器处于矢量控制模式，即Message ID:0x251 发送的状态值为Auto2、Auto3、Auto4（AWDOperMod=0x3/0x4/0x5）中任一一个状态；

2）任一后轮驱动滑移率超过对应进入阈值s_on(V_x,μ,mode)并持续t_slip,on后介入。t_slip,on必须为非零可标定值，并与ABS/TCS信号周期和噪声水平匹配。

滑移率进入/退出阈值应根据车速、估算附着、轮胎、驾驶模式和横向加速度进行标定。下表仅作为初始标定输入，不得直接作为发布值；固定阈值的依据、迟滞、插值、低速处理和输入无效策略须在标定规范中定义。

| 车速分段 | 滑移率触发阈值（初始值，待轮胎及整车试验批准） |
| --- | --- |
| 0-10 km/h | 25% |
| 10-30 km/h | 18% |
| 30-60 km/h | 15% |
| 60-80 km/h | 12% |

当车速超过80 km/h时，本节驱动滑移率扭矩转移功能退出并由ESP/TCS负责牵引稳定；4.3.1横摆控制是否继续工作按其独立使能条件和最高车速限值执行。两项功能不得统一表述为“扭矩矢量控制系统不再控制车身稳定性”。

进入Auto2、Auto3或Auto4后，VTC_RL仅在车速、轮速、横摆角速度及相关有效性满足要求时启用滑移监控。VTCClutchOpenReq_R用于运行/快速断开协调，不作为滑移控制每次介入的启动请求；VTC_RR应持续反馈请求接收、可用能力、估算扭矩和故障状态。

不得直接比较RLWheelSpd与RRWheelSpd大小来识别打滑轮。应先通过轮速可信度选择与纵向加速度融合估算整车参考车速，再考虑横摆角速度和后轮轮距得到左右车轮中心参考速度，分别计算s_RL和s_RR；被判定打滑的车轮从参考车速更新中隔离。

当s_RL超过左侧进入阈值且s_RR未超过其限制时：

滑移控制器降低左侧允许扭矩上限；在右侧附着、横摆稳定、离合器能力和热限制允许时，扭矩分配器可增加右侧目标扭矩。VTC_RL通过VTCClutchTrqReq_R发送右侧目标，VTC_RR通过VTCEstimatedTorque_R反馈右侧估算扭矩。任一侧达到限值后不得继续积分或提高请求。

当s_RR超过右侧进入阈值且s_RL未超过其限制时：

滑移控制器降低右侧允许扭矩上限；在左侧附着、横摆稳定、离合器能力和热限制允许时，VTC_RL可提高本地左侧目标扭矩，并向VTC_RR发送受限后的右侧目标。若两侧同时打滑，应请求ECM/VCU降低总驱动扭矩，不得仅在左右两侧之间转移。

转弯工况必须先使用车轮中心参考速度计算各轮滑移率，再根据横向加速度、方向盘转角、附着估计和横摆稳定边界修正目标滑移率。下表只能作为初始标定框架，空白单元格、单位、插值/外推规则和适用方向均须补齐后方可使用。

| 车速 | 方向盘转角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 180 | 360 |
| 10 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 50 | 1.1 | 1.3 |  |
| 80 | 1.0 |  |  |

不得仅通过提高或降低内外侧固定阈值处理转弯滑移。修正后目标必须满足轮胎组合滑移和横摆稳定约束；空白单元格不得默认继承或外推。相关系数由轮胎数据和整车试验标定，未完成前禁用该修正表。

| 车速 | 方向盘转角 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 90 | 180 |
| 10 | 1.0-0.7 | 0.5 |
| 50 | 1.0-0.6 | 0.4 |
| 80 | 1.0-0.5 |  |

4.3.2.2 退出条件：

当左右后轮滑移率均低于对应退出阈值s_off并持续t_slip,off（初始建议200 ms、可标定），且s_off<s_on时，滑移控制按扭矩恢复斜率退出。若模式、输入有效性、热状态或故障条件失效，应立即停止增加扭矩并按安全斜率降级。

打滑路况控制流程如下图所示。

本节流程图仅用于说明概念顺序，不能替代需求。流程图中的“前馈/反馈横摆力矩”不得直接用于驱动滑移控制；滑移路径应输出单轮允许扭矩上限，并由统一仲裁模块与横摆目标协调。

4.3.3 离合器执行与能力约束

高层接口统一使用左右离合器目标扭矩容量，单位N·m，并明确参考平面和正负方向。左右本地控制器通过供应商批准的扭矩容量—位置/压力/电流逆向标定图执行；不得在整车功能层直接使用电机电流作为横摆或滑移控制量。

【待供应商补充】连续/峰值扭矩容量、允许滑差、响应时间、上升/下降斜率、电压和温度降额、机械位置限制、估算扭矩精度、磨损补偿及单侧故障能力包络。

系统应计算单侧滑摩功率P_slip=|T_est·Δω|及累计滑摩能量E_slip=∫P_slipdt，并依据油温/摩擦片温度模型执行预警、降扭和退出。阈值、热容量、冷却模型及恢复迟滞为【待供应商台架验证】。

高速外侧轮增扭功能必须验证后桥输入转速、前后轴速比和机械增速裕量。若当前硬件不具备外侧轮持续正扭矩能力，规范必须降低横摆控制能力声明或增加相应机械方案，不得仅依靠离合器压紧指令实现。

4.4断开功能

当经DBC确认的ESP驾驶模式信号表示2H（当前文档列出0x6或0x10，最终编码待DBC确认）时，功能主控制器停止新增扭矩并按受控斜率将左右离合器目标扭矩容量降至零；确认两侧离合器打开后请求PTU断开，确认PTU状态后发布AWDOperMode=0x6。VTCClutchOpenReq_R=0x2（Fastopen）的发送方和接收方为【待架构及DBC确认】。任一侧未在标定时间内确认打开或PTU未确认断开时，不得宣称2H已达成，应进入回退模式并发布故障。重新接合时必须执行唤醒、转速同步、接触点控制和扭矩渐增。

5.故障策略

扭矩矢量控制系统故障分为永久故障、临时/可恢复故障、通信与信号故障以及不影响动态控制的记录类故障。每个故障必须在故障响应矩阵中定义检测条件、去抖、FTTI、锁存、扭矩降级斜率、左右控制器协调、HMI/DTC、恢复条件和验证方法；仅按“严重/临时/其他”文字分类不足以实施。

a）永久或安全相关故障：处于锁止、限滑或四驱状态时，应立即禁止新增扭矩，并在FTTI内按经安全分析批准的斜率协调卸载左右扭矩；只有在两侧状态一致且机械条件允许时才打开离合器。发布系统故障和诊断灯请求并存储DTC。未激活状态下禁止后续锁止/限滑/四驱请求，直至满足维修或受控恢复条件。

b）临时或热故障：优先按温度和滑摩能量分级降扭，达到退出阈值后受控打开离合器并发布热保护/临时故障状态。只有温度低于恢复阈值并持续规定时间、滑摩能量恢复且故障去抖通过后才允许重新进入；恢复阈值必须低于退出阈值形成迟滞。

c）通信与信号故障：ABS1/ABS2/ABS3、ABM2、CSA2或主从扭矩报文丢失、无效、陈旧、重复或E2E失败时，相关闭环控制必须在FTTI内退出并受控卸载，不得仅记录DTC。里程和日历时间等不参与动态控制的信号丢失可以只记录DTC。每个输入的具体响应以故障矩阵为准。

故障状态发布应服从统一优先级：永久故障＞临时/热故障＞请求拒绝/报警＞正常物理状态。RearELDLckSts、ActuatorFailSts和VTCActuatorFailSts_R必须与实际离合器物理状态、请求结果和诊断状态建立明确映射。左右控制器状态不一致、单侧通信超时或单侧执行器故障时，主控制器应禁止产生附加横摆力矩并协调两侧进入经安全分析确认的状态。

ELD故障

| 信号名称：RearELDLckSts（后ELD锁止状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | UnLocked | 0x1 | 0x1:Locked |
| 0x2 | Over-Speed Warning | 0x3 | Driving Mode Select Error |
| 0x4 | Lock Request Deny | 0x5-0xD | Reserved |
| 0xE | Fault | 0xF | Invalid |

四驱故障

| 信号名称：ActuatorFailSts（执行器故障状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Not_failure | 0x1 | Failure |

限滑故障

| 信号名称：VTCActuatorFailSts_R（右侧扭矩控制器故障标志） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值/Value | 意义/Description | 值/Value | 意义/Description |
| 0x0 | Initial_Value | 0x1 | Not_failure |
| 0x2 | Failure |  |  |

5.1 故障响应与功能仲裁要求

【待安全及诊断负责人补充】故障响应矩阵至少覆盖轮速/车速/横摆/转角信号无效，主从通信超时或E2E错误，单侧执行器卡滞、过流、位置异常，估算扭矩偏差，离合器过热，低电压，PTU拒绝断开/接合及左右状态不一致。矩阵必须给出检测时间、FTTI、安全状态、扭矩斜率、HMI、DTC、锁存和恢复条件。

控制优先级规定为：功能安全及硬件保护＞ABS/ESP稳定控制＞过度转向/侧偏稳定约束＞驱动滑移限制＞驾驶员纵向扭矩需求＞操稳特性优化。ABS工作或ESP发出稳定控制接管时，VTC不得输出与其冲突的附加横摆力矩。

网络安全要求：诊断会话、例程控制、标定写入、软件下载及影响扭矩请求的通信接口应依据ISO/SAE 21434和项目网络安全概念实施授权、完整性、重放防护、事件记录和安全恢复。具体安全机制及责任方为【待网络安全负责人补充】。

5.2 验证准则

【待验证负责人补充】建立需求—模型—软件—台架—整车双向追溯。至少完成MIL/SIL/HIL、故障注入、双控制器时延/丢帧/E2E错误、单侧卡滞、分离路面起步、稳态圆周、阶跃转向、正弦扫频、紧急避让、低附着、高低温、热衰退及2H断开/重新接合试验，并为每项试验规定通过指标和数据记录要求。

6. 记录文档

| 序号 | 参考文档 |
| --- | --- |
| 1 | 软件变更管理台账 |
| 2 | 产品设计变更实施计划 |
| 3 | 设计变更评审&通知单 |
| 4 | 软件变更影响分析清单 |

------------------------------ 完------------------------------